ЧПУ Мастер системы управляет контроллером газовой системы и материнской платой источника питания по интерфейсу RS485 (протокол ModBus RTU).

Протокол ModBus rtu.

Cкорость 57600 бод

Бит Паритета  отсутствует

Количество бит данных – 8 бит

Стоп бит-1

ЧПУ

Материнская плата ИП

КГС

ЯЧЕЙКА 6

ЯЧЕЙКА 1

Работа с газовой консолью.

ЧПУ передает в КГС (контроллер газовой системы) команды: включение/выключение клапанов, уставка(и) давления (таблица 1).

ЧПУ считывает из КГС состояние текущего давления, статусы включения клапанов

(таблица 2).

Работа с источником питания.

ЧПУ посылает в материнскую плату источника питания следующие команды (таблица 3):

- уставка тока источника

- включение/выключения источника

- включение/выключение контактора дежурной дуги.

- включение поджига.

ЧПУ считывает из источника статусы (таблица 4):

- регистр состояния ИП

- выходное напряжение ИП

- текущее значение тока в металле (ток резки)

- текущее значение тока источника

адрес КГС-9

Таблица 1-  регистры команд КГС

| Номер регистра | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уставка давления для газа P1 | 0..1000 |
| 2 | Уставка давления для газа P2 | 0..1000 |
| 3 | Уставка давления для газа P3 | 0..1000 |
| 4 | Регистр управления реле | 0 бит-Вкл/выкл клапан ko1. 1 бит- Вкл/выкл клапан ko2. 2 бит- Вкл/выкл клапан ka1. 3 бит- Вкл/выкл клапан ka2. 4 бит- Вкл/выкл клапан kn2. 5 бит- Вкл/выкл клапан kn1a. 6 бит- Вкл/выкл клапан kn1b. 7 бит-не используется |

Таблица 2

| Номер регистра | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | Резерв |  |
| 51 | Измеренное значение реле давления P1 | 0..4095 |
| 52 | Измеренное значение реле давления P2 | 0..4095 |
| 53 | Измеренное значение реле давления P3 | 0..4095 |
| 54 | Состояние клапанов | Младший байт 0 бит-Вкл/выкл клапан ko1. 1 бит- Вкл/выкл клапан ko2. 2 бит- Вкл/выкл клапан ka1. 3 бит- Вкл/выкл клапан ka2. 4 бит- Вкл/выкл клапан kn2. 5 бит- Вкл/выкл клапан kn1a. 6 бит- Вкл/выкл клапан kn1b. 7 бит-не используется |
| 55 | Резерв (регистр состояния) | - |

Газовая консоль

Опрос состояния (используется функция F3).

outdataint[1]:=9; // АДРЕС

outdataint[2]:=3;  // Номер функции

outdataint[3]:=Hi(50); //  Адрес первого старший байт

outdataint[4]:=Lo (50); //  Адрес первого младший байт

outdataint[5]:=0; // Кол-во регистров старший байт

outdataint[6]:=5;// Кол-во регистров младший байт

//---- Два байта контрольной суммы------------------

outdataint[7]:=hi(temp);

outdataint[8]:=lo(temp);

Ожидаем ответ от КГС равный 15 байт;

Ответ:

1 байт – адрес газовой консоли (9)

2 байт – код функции (3)

3 байт – кол-во байт (16)!!!!!!!!!

4 байт - значение  1 регистра Hi (Регистр управления - резерв)

5 байт – значение 1 регистра Lo

6 байт - значение 2 регистра Hi (Измеренное давление P1)

7 байт - значение 2 регистра Lo

8 байт – значение 3 регистра Hi (Измеренное давление P2)

9 байт - значение 3 регистра Lo

10 байт - значение 4 регистра Hi (Измеренное давление P3)

11 байт - значение 4 регистра Lo

12 байт - значение 4 регистра Hi ()

13 байт - значение 4 регистра Lo (Состояние клаанов)

// Контрольная сумма

14  байт – контрольная сумма  Hi ()

15  байт - контрольная сумма  Lo

Примечание: код измеренных значений давлений от 0 до 4095 соответствует полному диапазону датчиков.

//-------------------------Управление, задание уставок и режимов-----------------------------------

Уставка для реле давления  (Используется функция F6 см. таблица 2)

Outdataint[1]:=9; // адрес

Outdataint[2]:=6;

Outdataint[3]:=hi(temp);	 //адрес регистра старший байт

Outdataint[4]:=lo(temp);	 //адрес регистра младший байт

Outdataint[5]:=hi(temp);    // уставка давления старший байт

Outdataint[6]:=lo(temp);   // уставка давления младший байт

//---- Два байта контрольной суммы------------------

outdataint[7]:=hi(temp);

outdataint[8]:=lo(temp);

Ответ Эхо

Управление источником питания

Адрес 1

Таблица 3-  регистры команд материнской платы ИП

| Номер регистра | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистр управления | 0 бит-Вкл/выкл источника. 1 бит- Вкл/выкл дежурной дуги. 2 бит- Вкл/выкл поджига. 3 бит- режим автомат/ручной. 4..14 - резерв 15 бит- Запись в EEprom всех уставок. |
| 2 | Уставка тока ШИМ | 0..100% (0..100) |
| 3 | Уставка тока автомат | 0..500А (0..500) |
| 4 | Уставка уровня пилы (первая точка) | 0..4095 |
| 5 | Уставка уровня пилы (вторая точка) | 0..4095 |
| 6 | P-пропорциональный коэффициент регулятора | 0..65000 |
| 7 | I интегральный коэффициент регулятора | 0..65000 |
| 8 | D дифференциальный коэффициент регулятора | 0..65000 |

Таблица 4 - регистры состояния материнской платы ИП

| Номер регистра | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | Регистр состояния 1 | Младший байт 0 бит-Вкл/выкл источника. 1 бит- Вкл/выкл дежурной дуги. 2 бит- Вкл/выкл поджига. 3 бит- режим уставки тока автомат/ручной 4 бит – перегрев 5 бит – обрыв фазы 6 бит – ошибка чиллера 7 резерв Старший байт резерв |
| 51 | Регистр состояния 2 | Младший байт 0 бит- не используется 1 бит- Вкл/выкл ячейки 1. 2 бит- Вкл/выкл ячейки 2. 3 бит- Вкл/выкл ячейки 3. 4 бит- Вкл/выкл ячейки 4. 5 бит- Вкл/выкл ячейки 5. 6 бит- Вкл/выкл ячейки 6. 7 бит- не используется Старший байт резерв |
| 52 | Текущее выходное напряжение, В | 0..500 |
| 53 | Текущее значение тока на металле, A | 0..500 |
| 54 | Текущее значение тока источника, A | 0..500 |